Приложение 3

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________

«____»___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЕКТНЫХ  РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:

Р.П. СУЗУН

| 1 | Наименование проектируемых объектов | Благоустройство территории |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение объекта, площадь | Новосибирская область, р. п. Сузун, участок по ул. Ленина (от ул. Юбилейной до ул. Нагорной) - 1,9 км. Объекты, располагаемые на земельных участках: Участок 1 – историческая зона площадью - 15,2 га. Участок 2 – Никольский сквер - 0,225 га. Участок 3 – Екатерининская площадь - 1,0 га. Участок 4 – площадь набережная, прилегающая к памятнику «Сибирская монета» площадью - 0,3 га. Участок 5 – площадь, прилегающая к территории памятника площадью - 0,15 га. Участок 6 – обходной канал площадью - 0,5 га. Участок 7- территория, прилегающая к въездной развязке в р.п. Сузун площадью - 0,2 га. Общая площадь – 17,57 га. Озеленение территорий: Участок 1- от ул. Юбилейной до ул. Горького площадью - 0,27 га Участок 2- от ул. Горького до ул. Каменской (аллея) площадью - 0,37 га Участок 3- от ул. Каменской до ул. Пролетарской площадью - 0,15 га Участок 4- от ул. Пролетарской до ул. Советской площадью - 0,1 га Участок 5- от ул. Советской до ул. Набережной площадью - 0,17 га Участок 6- от Плотины до ул. Коммунистической площадью - 0,15 га Участок 7- от ул. Коммунистической до ул. Фурманова площадью - 0,2 га Общая площадь – 1,41 га Выкорчевка деревьев по ул. Ленина площадью - 0,75 га |
| 3 | Основание для проектирования |  |
| 4 | Заказчик | Администрация муниципального образования р. п. Сузун |
| 5 | Подрядчик |  |
| 6 | Вид работ | Изготовление проектной документации |
| 7 | Источник финансирования |  |
| 8 | Исходные данные | Топосъемка в М 1:500, с подземными коммуникациями Схема зонирования проектируемой территории на участки. |
| 9 | Требования к проекту | 1. Разработать генеральный план благоустройства с организацией подъезда легкового транспорта и пешеходов, учетом микрорельефа, доступности и видовых точек. 2. Разработать индивидуальный дизайн малых архитектурных форм: урны, ограждения, цветочницы, скамьи, озеленение. 3. Проектирование благоустройства вести с применением безопасных покрытий, малых архитектурных форм и оборудования, вновь создаваемых элементов микрорельефа, теневых навесов, дополнительного озеленения, сохранением существующей растительности. Концепция благоустройства территории должна обеспечить открытость и проницаемость территории для визуального восприятия (отсутствие глухих оград). 4. В проекте предусмотреть достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой города. Разработать системы визуальной навигации по территории объекта (таблички, указатели, и т.д.). 5. Въездная часть в р.п. Сузун должна быть визуально акцентирована. 6. Разработать композиции круглогодичного озеленения с применением многолетних кустарников, цветов, камня. Участки озеленения отделить бордюрами, исключающими смыв почвы на проезды и стоянки автотранспорта. Для озеленения использовать доступные травосмеси и виды многолетних растений, деревьев, пригодных для озеленения в регионе строительства. Насаждения не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки. Газоны предусматривать с возможностью полива. 7. Покрытия и конструкции основных пешеходных коммуникаций должны предусматривать возможность их всесезонной эксплуатации, а также возможность проезда специализированных уборочных транспортных средств. Основные пешеходные коммуникации в составе благоустройства должны быть оборудованы площадками для установки парковых скамей и урн. Насаждения, выступающие элементы комплекса и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки, равную 2,0 м. 8. Разработать малые формы, специализированные зоны отдыха для маломобильных групп населения, предусмотрев систему ориентации для инвалидов по зрению, а также учесть в проекте решения, обеспечивающие беспрепятственный доступ, передвижение всех групп населения по территории и прилегающим проездам. 9. Проектом предусмотреть наружное освещение улиц и тротуаров с установкой и разработкой дизайна осветительных опор с размещением на них светодиодных источников света, с оснащением светофильтрами и защитными козырьками, исключающими прямое освещение окружающих зданий. 10. Проектом предусмотреть архитектурное освещение территории, проездов и пешеходных дорожек, открытых парковок. Предусмотреть декоративное освещение газонов и зон отдыха. Предусмотреть устройство освещения пешеходных аллей светильниками высотой не более 1,0 м в антивандальном исполнении 11. Запроектировать металлическое ограждение территории. Разработать эскизы по типам и схемы ограждений. Предложить материалы, исполнение и цветовые решения ограждений. . |
|  | Основные технические требования | Состав проекта: - Генплан М 1:500 - План покрытий в М 1:100, 1:200 - Разбивочный чертеж в М 1:100, 1:200 - План расстановки оборудования М 1:100,1:200 - План озеленения М 1:200 и спецификация посадочного материала - Планы, фасады, разрезы, 3D-визуализация основных видовых точек проектируемой территории - Разработка малых архитектурных форм (фасады, планы, разрезы) – скамьи, урны, навесы, ограждения, ограничители движения - Разработка дизайна информационного стенда с заполнением и указателей - Планы и эскизы общего вида композиций из многолетних кустарников, цветов и камней - Пояснительная записка - Смета |
| 11 | Стадийность проектирования | Один этап, рабочий проект |
| 12 | Особые условия | Проект передается заказчику на бумажном носителе (в 3 экз. в цвете) и в электронном виде |
| 13 | Согласования |  |
| 14 | Срок поставки проектной продукции |  |